CONDICIONES DE TRABAJO

1- LUGAR DE TRABAJO                                                                                             Personas afectadas

Fecha de próxima Revisión

Fecha

Área de trabajo

Completando por

Dec. 125/14 art.17 Deben poseer pavimento consistente, de fácil limpieza y no resbaladizo y con desagüe adecuado

NO

SI

- Son correctas las características del suelo y se mantienen limpia

Dec 125/14. Art 41 – 406/88. Art 12-13-15-16. Será obligatorio el orden y limpieza. Las máquinas y herramientas, deben almacenarse y señalizarse correctamente para que no obstruyan las zonas de paso, y estar adecuadamente resguardadas

2. Están delimitadas y libre de obstáculos las zonas de paso

NO

NO

SI

125/14 art 63. 406/88 art 44.dec 321/09 art 31. Las máquinas  y sus partes peligrosas deberán estar señalizadas con colores y significados de fácil interpretación y visibilidad.

3. La visibilidad de los vehículos es adecuada en las zonas de paso

NO

SI

4. La anchura de las vías de circulación de personas o materiales es suficiente

Dec 125/14 art 41 -  406/88 art 10-11 Respetar las medidas mínimas de circulación de personas y materiales  establecidas en los decretos. 0.60 Metros

NO

SI

Dec 125/14 art 41- 179 – 406/88 art 10-11. La separación entre maquina u otros aparatos no será menor de 0.80 m y una velocidad máxima de 30 km/h. Podrá admitirse una separación menor cuando la circulación este impedida o se hayan colocado las protecciones necesarias para evitar  todo riesgo.

5. Los pasillos por los que circulan vehículos permiten el paso de personas sin interferencia

SI

NO

6. Están protegidas las aberturas del suelo con resguardos y de material resistente

Dec 406/88  art 24. Las aberturas o huecos en el piso estarán siempre protegidos por resguardos, o barandas y rodapiés

NO

SI

Dec 125/14 art 162. – Dec 406/88 art. Las instalaciones peligrosas deben estar alejadas 1.50 de pasillos por donde circulen personas y una altura de 2.70m.

7. Están protegidas las zonas de paso junto a instalaciones peligrosas

NO

NO

SI

Dec 147/12 art 12-13 – Dec  406/88 art 3-4. Los locales de trabajo deben cumplir las siguientes especificaciones: 3m de altura desde el piso, 2 m cuadrados por persona, 10 m cúbicos por persona que se encuentran en el local

8. Se respetan las medidas mínimas de trabajo

NO

SI

9. El espacio de trabajo está limpio y ordenado, libre de obstáculos y con el equipamiento necesario

Dec 406/88 art 56 al 63. Los locales deberán mantenerse en buen estado de aseo especialmente los pisos

NO

SI

Dec 321/09 art 63-64-65. Dec 406/88 art 55. Dec 125/14 art 268-277. Para trabajos confinados se deberá tener un permiso de trabajo que deberá incluir las siguientes condiciones establecidas en el decreto, el personal que estará vigilando debe estar capacitado para técnicas de rescate

10. El acceso, permanencia y salida de trabajadores a espacios  confinados y contactos o exposición a agentes  agresivos está controlado

NO

SI

11. Las escaleras fijas de cuatro peldaños o más disponen de barandillas de 90 cm de altura, rodapiés y barras verticales

Dec 125/14 art 144-146. Dec 406/88 art 17-30-31-32. Las escaleras fijas deben disponer de barandillas del lado vacío, deberán estas limpias y libres de obstáculos y que soporte un máximo de 150kg por metro cuadrado

SI

NO

Dec 125/14 art 136. En el caso de las escaleras de madera los peldaños deben estar ensamblados, trabados y/o clavados

NO

SI

12. Los peldaños son uniformes y antideslizantes

13. Se utilizan escaleras de mano solo para accesos ocasionales y en condiciones de uso aceptables

NO

SI

Dec 125/14 art 135. Dec 406/88 art 19.

Las escaleras de mano son estructuras auxiliares para posicionamiento y realización de trabajos puntuales

NO

Dec 125/ 14 art 140. Dec 406/88 art 19.  Se apoyaran en superficies planas y sólidas. Estarán  provistas por zapatas, puntas de hierro, grapas u otro mecanismo antideslizante en su pie o de ganchos de sujeción en la parte superior.

14. Están bien calzadas en su base o llevan ganchos de sujeción en el extremo superior de apoyo

SI

15. Tienen longitud de 5m, salvo que tengan resistencia garantizada

125/14 art 138. 406/88 art 19. Las escaleras de mano no deben salvar más de 5 m, al menos que estén reforzadas en su centro, quedando prohibido el uso a más de 7 m

NO

SI

SI

NO

16. Se observan hábitos correctos de trabajo en el uso de escaleras manuales

Dec 125/14 art 141. Dec 406/88 art 19. Se deberá utilizar las escaleras correctamente según las condiciones establecidas en los artículos mencionados.

NO

SI

Dec 125/14 art 139.dec 406/88 art 18. El acenso y descenso se realizara con las manos libres de forma que el trabajador pueda disponer las mismas para sujetarse adecuadamente a las barandas, y deben soportar 150 kg.

17. Las cargas trasladadas por las escaleras son de pequeño peso y permiten las manos libres

NO

SI

Dec 125/14 art 142. Dec 406/88 art 19 (7). Las escaleras de tijera o dobles, estarán provistas de dispositivos que establezcan la abertura única a la que deben ser utilizadas, y aseguren su estabilidad

18. Disponen las escaleras de tijera de tirante de enlace en perfecto estado

SI

NO

19. Es adecuada la iluminación de cada zona (pasillos, espacios de trabajo y escaleras) a su cometido específico

NO

SI

Dec 125/14 art 145. Dec 406/88 art 39-40-49. Lugares de paso 20 lux, escaleras 50 lux, cuartos de aseo 100 lux, trabajos de oficina en general 300 lux.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

| MUY DEFICIENTE | DEFICIENTE | MEJORABLE |
| --- | --- | --- |
| Más del 20% no | De 0 a 10% no | Todas las medidas negativas deberán solucionarse. No se puedo incumplir requisito legal |

RESULTADO DE LA VALORACIÓN

Mejorable

Muy deficiente

Deficiente

Correcta

Objetiva

Subjetiva