CONDICIONES DE TRABAJO

1- LUGAR DE TRABAJO                                                                                             Personas afectadas

Fecha de próxima Revisión

Fecha

Área de trabajo

Completando por

Debe cumplir esta condición

NO

SI

La maquinaria utilizada está certificada de acuerdo a normas nacionales o internacionales.

La maquinaria cuenta con información adecuada y apropiada, con inclusión de dispositivos de seguridad, señales de advertencia de peligro en idioma español.

El manual del fabricante debe estar en idioma español, asi como toda la señalización sobre los equipos. La información referente a los riesgos se complementará con pictogramas de acuerdo a las normas. Art 149, Dec 125/14

NO

NO

SI

El trabajador no podrá encargarse de trabajo alguno de no contar con capacitación necesaria para el correcto funcionamiento de las condiciones de seguridad. Art 148, Dec 125/14

El operario ha sido formado y adiestrado en el manejo de la máquina.

NO

SI

Volver a instruir en el correcto uso de la maquinaria.

SI

NO

El operario hace correcto uso de la maquinaria.

Es preferible su empleo frente a otro tipo de resguardo, cuando no es necesario el acceso al punto de peligro.

Existen protectores fijos que impiden el acceso a partes peligrosas de la máquina.

SI

NO

De no ser posible no podrán permanecer en su puesto, si carecen de sus medios de fijación.

Son de construcción robusta y están sólidamente sujetos.

NO

SI

Los resguardos están fijados sólidamente de tal forma que no pueden ser retirados o abiertos sin ayuda de una herramienta.

No podrán ser retirados mediante la acción manual.

NO

NO

SI

NO

Se debe garantizar la inaccesibilidad a la zona de peligro.

SI

El trabajador se encuentra situado a suficiente distancia de la zona peligrosa.

NO

Cuando el trabajo requiera que se acceda a una zona de peligro y sea imposible el uso de un protector fijo, se emplearán preferentemente protectores de enclavamiento.

Existen protectores de enclavamiento asociados a los controles de mando de la máquina.

SI

SI

NO

Deben estar dotadas de los sistemas de cerramiento adecuados para resistir el máximo esfuerzo al que sean sometidos.

Las maquinas que ofrecen riesgo de proyección de partículas cuentan con sistema de cerramiento adecuado.

Para evitar su puesta en marcha se bloqueará su accionamiento, lo cual quedará bajo control del responsable su reparación que se estuviera efectuando.

Las máquinas dañadas o que implican un riesgo son señaladas con prohibición de uso.

NO

SI

Deben cumplir esta condición.

Las partes peligrosas de las maquinas son señalizadas con colores que destaquen.

SI

NO

Los medios de protección son sometidos a mantenimiento.

Los medios de protección deben ser sometidos a inspecciones de mantenimiento preventivo con el objeto de asegurar que cualquier defecto sea subsanado antes de que pueda generar riesgos.

SI

NO

Todas las máquinas/vehículos deberán llevar un registro con el mantenimiento periódico de acuerdo a las instrucciones del fabricante, así como una planilla donde se registren las inspecciones y controles que se realicen. Art169

Las máquinas y vehículos llevan registro de mantenimiento.

NO

SI

La maquinaria vial y los vehículos de obra deberán contar al menos con los siguientes dispositivos de seguridad: Dos focos de marcha adelante y de retroceso, Servofreno y freno de mano, bocina, espejo retrovisor, señal sonora, y faro de retroceso, un extintor en la cabina del operador, portico de seguridad anti-vuelco (RAPS) y anti - impacto (FAPS)

La maquinaria vial cuenta con los dispositivos de seguridad correspondientes.

SI

NO

Se deberán tomar las siguientes provisiones: Se establecerá una zona de seguridad igual a la del alcance máximo del brazo excavador en donde se prohibirá la realización de trabajos o permanencia de personas. Nunca se abandonará la máquina sin apoyar la cuchara y sin cerrarla si es de tipo bivalvo. En los desplazamientos se apoyará la cuchara sobre la máquina para evitar vibraciones y el brazo se colocará en el sentido de la circulación. No se excavará en la vertical de la máquina para evitar desplomes o vuelcos.  Se prohibe usar la retroexcavadora como una grúa para la instalación de tuberias o piezas en las zanjas o para transportar cargas aunque sean distancias cortas, salvo que cuente con el equipo apropiado y se evite el balanceo de la carga. (Art. 182, Dec 125/014).

Se tienen en cuenta las previsiones correspondientes cuando se trabaja con retroexcavadora sobre orugas o neumáticos.

SI

NO

Deberán contar con cuchillo divisor que actúe como cuña e impida a la madera cerrarse sobre el disco; su espesor será ligeramente inferior al ancho de la traba y superior al espesor de la hoja debiendo tener un ancho mínimo de 5mm, y estrá construido por una pieza metálica de superficie lisa, sólidamente fijada a la mesa. La distancia del cuchillo divisor al disco no debe exceder de 10mm y la altura sobre la mesa deberá acompañar a el disco como mínimo hasta el fondo del diente que está en la cima del disco. En los casos que se usen discos de distintos diámetros esre dispositibo derá reguable vertical y horizontal. ( Anexo I; Máquinas, literal A. Dec. 125/014)

| MUY DEFICIENTE | DEFICIENTE | MEJORABLE |
| --- | --- | --- |
| Más del 20% negativos | De 0 a 10% negativos | Todas las medidas negativas Deberán solucionarse. No se puedo incumplir requisito legal |

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Se establecerá una superficie mínima de 2mts de lado como base para el operador de la hormigonera, en prevención de los riesgos por trabajar en superficies irregulares. Las hormigoneras electricas deberán disponer de una eficaz toma a tierra. Las transmiciones por correa y poleas, volantes, engranajes, esrán protegidas con carcazas metálicas de protección evitando riesgos de atrapamiento. La botonera de mando eléctrico, será de accionamiento estanco con un indice de estanquedad (IP) Igual o superior a 55. Deben estar dotadas de freno bascular del bombo, para evitar sobreesfuerzos. En las hormigoneras semifijas o de pala o cuchara se rohibirá a los trabajadores pasar por debajo de la cuchara o pala. ( Anexo I; Máquinas, literal C.  Dec. 125/014).

NO

SI

Las hormigoneras cumplen con lo dispuesto en la normativa nacional.

SI

NO

Las Sierras Circulares cuentan con las condiciones de seguridad necesarias.