CONDICIONES DE TRABAJO

3- Elevación y transporte                                                                                          Personas afectadas

Fecha de próxima Revisión

Fecha

Área de trabajo

Completando por

Debe cumplir con esta condición (406/88) (372/99 art55)

NO

SI

El acceso a las zonas de conducción es fácil y seguro

Se debe capacitar al operario encargado de la maquinaria (372/99) (125/014)

Los operarios están capacitados para el manejo de las maquinas

NO

NO

SI

La maquinaria cuenta con manual, instrucciones del usuario donde marque criterio de actuar en verificaciones diarias?

Es exigible esta documentación (125/014 art206)

NO

SI

Los elementos que constituyen estructuras, mecanismos y accesorios son de material de calidad, bien construidos y de resistencia adecuada?

Deben cumplir con esta condición (406/88 art46)

NO

SI

Cada máquina debe tener registrada su carga máxima y esta se debe respetar (406/88 art47) (125/014 art187)

Se respetan las cargas máximas de resistencias?

NO

SI

Se debe controlar y comunicar a superior cualquier anomalía en estos elementos (406/88 art49)

El operador revisa diariamente todos los elementos sometidos a esfuerzo?

NO

SI

Se realiza una revisión a fondo de los cables, cadenas, cuerdas, poleas, frenos, y de los controles y sistema de mando periódicamente?

Se debe realizar trimestralmente una revisión (406/88 art 50)

NO

NO

SI

Están equipados con dispositivos para el frenado efectivo de un peso superior a la carga máxima autorizada?

NO

Debe superar esta carga en una vez y media (406/88 art 51)

SI

NO

Deben contar con tabiques rígidos o vallado adecuado (406/88 art 55)

SI

Los montacargas están protegidos por medios apropiados?

Debe cumplir con esta condición de forma que: La traba mecánica impedirá la apertura de la puerta cuando el ascensor o montacargas no está en el piso. La traba eléctrica provocará la detención instantánea en caso de apertura de la puerta (406/88 art55) (125/014 art227)

Las puertas exteriores de montacargas y ascensores cuentan con cerraduras electromagnéticas?

NO

SI

Debe cumplir con esta condición (406/88 art57) (372/99 art66)

Los receptáculos son de forma adecuada y garantizan la estabilidad del material a transportar?

SI

NO

SI

NO

Debe cumplir esta condición (406/88 art64) (125/014 art197)

Las eslingas están construidas con cadenas y cables de resistencia suficiente para soportar los esfuerzos?

Estos deben ser utilizados según el esfuerzo para garantizar la resistencia (406/88 art65) (125/014 art200)

Los ganchos son de acero o hierro forjado y están provistos de dispositivos de seguridad para evitar que las cargas se sueltan?

NO

SI

Las cuerdas se encuentran debidamente protegidas ante superficies ásperas, arenas, tierra, superficies cortantes o húmedas y sustancias corrosivas?

Se debe cumplir con esta condición (406/88 art67) (125/014 art202) (372/99 art56)

NO

SI

CRITERIOS DE VALORACIÓN

| MUY DEFICIENTE | DEFICIENTE | MEJORABLE |
| --- | --- | --- |
| Más del 10% negativos | De 0 a 10% negativos | Todas las medidas negativas Deberán solucionarse. No se puedo incumplir requisito legal |